Định dạng khung truyền dữ liệu

Máy hút nhớt

ALTA Media May02,2024

Phần cứng gồm 1 board độc lập

Địa chỉ: 0x04

Kết nối : USB/Serial

Baudrate: 115200;

Coding system: 8 bit binary, hexadecimal 0-9, A-F

Bits/byte: 1 start bit, 8 data bits, no parity, 2 stop bit

LSB truyền trước. (Least Significant Bit)

Contents

FUNCTION 0x0A: SET màu LED RGB	3

FUNCTION 0x08: Đọc trạng thái cửa của máy:	5

FUNCTION 0x10: Reset Order command Hi / mã nhảy về mặc định	6

FUNCTION 0xFB: Kiểm tra model, firmware phần cứng	6

FUNCTION 0xFE: Báo lỗi truyền dữ liệu	7

Định dạng khung truyền dữ liệu giữa các thiết bị.	8

# FUNCTION 0x0A: SET màu LED RGB

Phần mềm gửi giá trị LED RGB xuống cho Hardware để điều khiển màu trực tiếp.

FUNCTION: 0x0A

| Field name | Example | Note |
| --- | --- | --- |
| ADDRESS | 04 | address =03: mặc định cho máy RVM |
| FUNTION | 0A | default |
| Order command Hi | XX | Số thứ tự lệnh gửi Hi |
| Order command Lo | XX | Số thứ tự lệnh gửi Lo (lệnh mới thì tăng giá trị HiLo này lên, để tránh trùng lệnh) |
| Byte Count | 05 | Data count |
| Data 0 | XX | =0x00: Vòi thu nhớt =0x01: Vòi nhớt 1 =0x02: Vòi nhớt 2 |
| Data 1 | XX | Mode LED: =0x00: LED tĩnh =0x01: LED nhấp nháy |
| Data 2 | XX | Red value: 0x00 – 0xFF |
| Data 3 | XX | Green value: 0x00 – 0xFF |
| Data 4 | XX | Blue value: 0x00 – 0xFF |
| CRC lo | 1 byte | PC tính |
| CRC hi | 1 byte | PC tính |

Phản hồi từ phần cứng:

| Field name | Example (HEX) | Note |
| --- | --- | --- |
| ADDRESS | 04 | address =03: mặc định cho máy RVM |
| FUNTION | 0B | =FUNTION nhận được |
| Order command Hi | XX | Tương ứng lệnh đã nhận |
| Order command Lo | XX | Default |
| Byte Count | 05 | Số Byte Data đã nhận |
| Status | XX | =00: xác nhận đã nhận dữ liệu ok |
| CRC lo | 1 byte | Hardware tính CRC |
| CRC hi | 1 byte | Hardware tính CRC |

Ví dụ SET màu RGB:

| Màu | Red value | Green value | Blue value |
| --- | --- | --- | --- |
| Trắng | 0xFF | 0xFF | 0xFF |
| Tắt đèn | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
| Đỏ | 0xFF | 0x00 | 0x00 |
| Xanh lá | 0x00 | 0xFF | 0x00 |
| Xanh dương | 0x00 | 0x00 | 0xFF |
| Vàng | 0xFF | 0xFF | 0x00 |
| Tím | 0xFF | 0x00 | 0xFF |
| Cam | 0xFF | 0x32 | 0x00 |

# FUNCTION 0x08: Đọc trạng thái cửa của máy:

FUNCTION: trạng thái đóng mở cửa

- Hardware gửi trạng thái cửa lên PC. Dữ liệu được gửi khi phát hiện có thay đổi trạng thái của cửa (Khi cửa đang đóng được mở ra hoặc cửa đang mở được đóng vào)

| Field name | Example | Note |
| --- | --- | --- |
| ADDRESS | 04 | address =03: mặc định cho máy RVM |
| FUNTION | 08 | default |
| Order command Hi | XX | Số thứ tự lệnh H |
| Order command Lo | XX | Số thứ tự lệnh L |
| Byte Count | 02 | Số Byte data đọc được |
| Data 0 | XX | Loại cửa: =0x01: Cửa to bên trái =0x02: Cửa to bên phải. =0x03: Cửa bên trên chứa màn hình =0x04: Cửa khác |
| Data 1 | XX | Giá trị là =0xFF: cửa mở =0x00: cửa đóng |
| CRC lo | 1 byte | PC tính |
| CRC hi | 1 byte | PC tính |

Phản hồi từ PC:

| Field name | Example (HEX) | Note |
| --- | --- | --- |
| ADDRESS | 04 | address =03: mặc định |
| FUNTION | 08 | =FUNTION nhận được |
| Order command Hi | XX | Tương ứng lệnh đã nhận |
| Order command Lo | XX |  |
| Byte Count | XX | Số Byte Data đã nhận |
| Status | XX | =00: xác nhận đã nhận dữ liệu ok |
| CRC lo | 1 byte | Hardware tính CRC |
| CRC hi | 1 byte | Hardware tính CRC |

# FUNCTION 0x10: Reset Order command Hi / mã nhảy về mặc định

| Field name | Example | Note |
| --- | --- | --- |
| ADDRESS | 04 | address =03: mặc định cho máy RVM |
| FUNTION | 10 | default |
| Order command Hi | 00 | default |
| Order command Lo | 00 |  |
| Byte Count | 02 | default |
| Data Hi | 00 | Giá trị là 0 |
| Data Lo | 00 | Giá trị là 0 |
| CRC lo | 1 byte | PC tính |
| CRC hi | 1 byte | PC tính |

Phản hồi từ phần cứng:

| Field name | Example (HEX) | Note |
| --- | --- | --- |
| ADDRESS | 04 | address =03: mặc định cho máy RVM |
| FUNTION | 10 | =FUNTION nhận được |
| Order command Hi | XX | Tương ứng lệnh đã nhận |
| Order command Lo | XX | Default |
| Byte Count | 02 | Số Byte Data đã nhận |
| Status | XX | =00: xác nhận đã nhận dữ liệu ok |
| CRC lo | 1 byte | Hardware tính CRC |
| CRC hi | 1 byte | Hardware tính CRC |

# FUNCTION 0xFB: Kiểm tra model, firmware phần cứng

PC  HW.

| Field name | Example | Note |
| --- | --- | --- |
| ADDRESS | 04 | address =03: mặc định cho máy RVM |
| FUNTION | FB | default |
| Order command Hi | XX | Số thứ tự lệnh gửi Hi |
| Order command Lo | XX | Số thứ tự lệnh gửi Lo (lệnh mới thì tăng giá trị HiLo này lên, để tránh trùng lệnh) |
| Byte Count | 00 | Default==00:không có data theo sau |
| CRC lo | 1 byte | PC tính |
| CRC hi | 1 byte | PC tính |

Phản hồi từ phần cứng:

| Field name | Example (HEX) | Note |
| --- | --- | --- |
| ADDRESS | 04 | address =03: mặc định cho máy RVM |
| FUNTION | FB | =FUNTION nhận được |
| Order command Hi | XX | Tương ứng lệnh đã nhận |
| Order command Lo | XX |  |
| Byte Count | 04 | Default |
| DataHi | XX | [firmware Hi] |
| DataLo | XX | [firmware Lo] |
| DataHi | XX | [model Hi] |
| DataLo | XX | [model Lo] |
| CRC lo | 1 byte | Hardware tính CRC |
| CRC hi | 1 byte | Hardware tính CRC |

Qui trước truyền: theo số gồm 2 byte:

Thí dụ firmware: 00 01: mapping lên app tương ứng là: RVM2.001

Thí dụ model: 00 01: mapping lên app tương ứng là: AM_AQUA38/40

# FUNCTION 0xFE: Báo lỗi truyền dữ liệu

- Khi PC gửi cho HW, hoặc HW gửi cho PC: mà phát hiện dữ liệu bị lỗi, sẽ dùng function này để thông báo.

- Tất cả lỗi liên quan đến truyền dữ liệu đều gửi qua function này:

- sai  function

- sai CRC

- không hỗ trợ function…

PCHW hoặc HWPC

| Field name | Example (HEX) | Note |
| --- | --- | --- |
| ADDRESS | 04 |  |
| FUNTION | FE | default |
| Order command Hi | XX | Giá trị nhận được của dữ liệu |
| Order command Lo | XX | Giá trị nhận được của dữ liệu |
| Byte Count | 02 | Số Byte data đọc được |
| Data 0 | XX | Function bị sai |
| Data 1 | XX | Trạng thái lỗi dữ liệu =01: Có lỗi nhận dữ liệu sai CRC =02: Lỗi không hỗ trợ FUNTION này =giá trị khác: không xác định |
| CRC lo | 1 byte | Hardware tính CRC |
| CRC hi | 1 byte | Hardware tính CRC |

Phản hồi/hoặc không cần phản hồi gói này: biết để gửi lại gói khác

| Field name | Example | Note |
| --- | --- | --- |
| ADDRESS | 04 | address =03 |
| FUNTION | FE | default |
| Order command Hi | XX | Số thứ tự lệnh gửi Hi |
| Order command Lo | XX | Số thứ tự lệnh gửi Lo (lệnh mới thì tăng giá trị HiLo này lên, để tránh trùng lệnh) |
| Byte Count | 02 | Số byte data nhận được |
| CRC lo | 1 byte | PC tính |
| CRC hi | 1 byte | PC tính |

# Định dạng khung truyền dữ liệu giữa các thiết bị.

ALTA Media May02,2024

Mục đích: Tạo 1 khung truyền dữ liệu chuẩn giữa PC, các thiết bị phần cứng với nhau, sử dụng trong công ty ALTA Media.

Thiết lập truyền thông: sử dụng RTU mode (Remote Terminal Unit)

Coding system: 8 bit binary, hexadecimal 0-9, A-F.

Baud rate: mặc định là 115200

Bits/byte: 1 start bit, 8 data bits, no parity, 2 stop bit .

LSB truyền trước. (Least Significant Bit)

Định dạng khung truyền :

| START | ADDRESS | Order command | FUNCTION | DATA | CRC | END |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1-T2-T3-T4 | 8 BITS | 16 BITS | 8 BITS | nx8 BITS | 16 BITS | T1-T2-T3-T4 |

START: In RTU mode, messages start with a silent interval of at least 3.5 character times.
This is most easily implemented as a multiple of character times at the baud rate
that is being used on the network (shown as T1–T2–T3–T4 in the figure below).
The first field then transmitted is the device address.

ADDRESS: địa chỉ thiết bị nhận, 1 byte

Order command: số thứ tự lệnh điều khiển, 2 byte

FUNTION: mã điều khiển, 1 byte.

DATA: dữ liệu truyền

CRC: Cyclical Redundancy Check: kiểm tra lỗi, 2 bytes

END: Kết thúc khung truyền.

CRC:

Chức năng CRC: được dùng để kiểm tra khung truyền lỗi hay không, CRC do thiết bị gửi tính, gửi cùng khung truyền, thiết bị nhận tính lại dựa trên dữ liệu nhận được, và so sánh kết quả tính được với CRC nhận được: nếu 2 kết quả không bằng nhau thì xem như có lỗi xuất hiện.

CRC Generation

The Cyclical Redundancy Check (CRC) field is two bytes, containing a 16–bit

binary value. The CRC value is calculated by the transmitting device, which

appends the CRC to the message. The receiving device recalculates a CRC

during receipt of the message, and compares the calculated value to the actual

value it received in the CRC field. If the two values are not equal, an error results.

The CRC is started by first preloading a 16–bit register to all 1’s. Then a process

begins of applying successive 8–bit bytes of the message to the current contents

of the register. Only the eight bits of data in each character are used for generating

the CRC. Start and stop bits, and the parity bit, do not apply to the CRC.

During generation of the CRC, each 8–bit character is exclusive ORed with the

register contents. Then the result is shifted in the direction of the least significant

bit (LSB), with a zero filled into the most significant bit (MSB) position. The LSB is

extracted and examined. If the LSB was a 1, the register is then exclusive ORed

with a preset, fixed value. If the LSB was a 0, no exclusive OR takes place.

This process is repeated until eight shifts have been performed. After the last

(eighth) shift, the next 8–bit character is exclusive ORed with the register’s current

value, and the process repeats for eight more shifts as described above. The final

contents of the register, after all the characters of the message have been applied,

is the CRC value.

A procedure for generating a CRC is:

1, Load a 16–bit register with FFFF hex (all 1’s). Call this the CRC register.

2. Exclusive OR the first 8–bit byte of the message with the low–order byte

of the 16–bit CRC register, putting the result in the CRC register.

3. Shift the CRC register one bit to the right (toward the LSB), zero–filling the

MSB. Extract and examine the LSB.

4. (If the LSB was 0): Repeat Step 3 (another shift).

(If the LSB was 1): Exclusive OR the CRC register with the polynomial

value A001 hex (1010 0000 0000 0001).

5. Repeat Steps 3 and 4 until 8 shifts have been performed. When this is

done, a complete 8–bit byte will have been processed.